TRASFORMATORE MONOFASE DI ISOLAMENTO

| CODICE | CFM00050CC10 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | NORMA | EN 61558-1 EN 61558-2-4 |
| CLIENTE |  |  |  |  |  |

CARATTERISTICHE GENERALI DEI TRASFORMATORI

TIPO		: associato, per uso specifico non resistente al c.c. e

sovraccarico

INSTALLAZIONE				: fissa

SERVIZIO					: continuo

RAFFEDDAMENTO				: aria/naturale

ALTEZZA DI INSTALLAZIONE		: ≤1000mt s.l.m.

CLASSE DI PROTEZIONE			: I

CLASSE DI ISOLAMENTO			: F

CLASSE DI SOVRATEMPERATURA		: F

TEMPERATURA AMBIENTE			: +40 °C

GRADO DI PROTEZIONE			: IP 00

GRADO DI PROTEZIONE CONNESSIONI	: IP 20

SERVIZIO					: continuo

FREQUENZA					: 50/60 Hz

AVVOLGIMENTI IN				: Rame

LAMIERINO					: basse perdite

IMPREGNAZIONE				: sottovuoto con resina poliestere

ESECUZIONE					: tropicalizzata

RIGIDITA’ DIELETTRICA			: 5.5/2.75 KV

TENSIONE DI C.C.                                                  : 12.7% della tensione del primario

CADUTA DI TENSIONE			: 5% (55.7/115.5V  A VUOTO)

PERDITE A VUOTO				: 2.5Watt

PERDITE A CARICO				: 9.6Watt

DISPOSIZIONE USCITE			: 2 Lati

CONNESSIONE PRIMARIO			: Morsetti  su telaio porta morsetto

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

| AVVOLGIMENTO | TENSIONI V | POTENZA VA |
| --- | --- | --- |
| PRIMARIO | 230/400 | 50 |
| SECONDARIO 1 | 55/110 | 50 |

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

| LARGHEZZA mm | PROFONDITA’ mm | ALTEZZA mm | PESO kg |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | 83 | 80 | 1.2 |

COMUNICARE QUALSIASI EVENTUALE VARIAZIONE RICHIESTA A QUANTO RIPORTATO NELLA PRESENTE SCHEDA TECNICA PRIMA DI PROCEDERE CON REGOLARE ORDINE